自旋科技研究院

Bruker400M核磁谱仪测试管理规则

为保障Bruker AVANCE NEO 400M核磁谱仪开放使用的顺利进行，避免开放过程中对仪器的损坏，保证仪器高效公平的为师生的科研提供服务，特制定此测试管理规则，并将严格按照本规则管理Bruker 400M核磁的开放使用。

总则

1. 仪器管理员负责制定该仪器相关的各种管理制度，包括仪器室管理制度和测试预约制度，严格培训上机操作人员，防止因操作不当造成仪器故障。

2. 本仪器室仅对授权使用者开放，仪器室装有摄像头24小时监控，用户使用期间仪器出现故障，应及时通知仪器管理员，隐瞒不报者将被取消测试资格两周，并酌情追究责任。

3. 每个课题组可选定一个联系人，作为该课题组的使用人或负责组内用户的培训人。每个用户经过导师获准、培训测试合格、仪器室审核后才能获准使用仪器，未经培训一律不得上机操作，一经发现，取消其一个月内的测试培训资格。因使用人操作原因造成仪器故障者，使用人及课题组需负责承担仪器全部维修费用。

4. 账户以实验室为单位建立，因使用不当造成的后果由使用人及课题组承担。每个课题组需注意账户和密码的保密工作，禁止将账户借给他人使用，或盗用他人账户，由此造成产生的任何费用及后果由账户所有人课题组负责。

5. 原则上不允许在电脑前处理数据，以免影响他人使用。核磁数据应使用光盘拷贝， 并注意网络安全；严禁使用U盘拷贝数据，一经发现，使用人将被取消上机操作资格两周。

6. 使用人应保持仪器室的卫生清洁，测试完毕请及时带走样品，本室不负责保管样品。仪器使用人必须严格遵守本室制定的相关规章制度和安全制度，严格按操作规程使用仪器。如因违反上述规定而造成的仪器损坏、影响性能者，将被取消仪器使用资格一个月。

7. 本管理细则自公布之日起执行，管理员拥有最终解释权。

仪器管理员：刘晓娟 / 段燕

电话（Tel）：18616979201 / 17870965375

邮件（Email）：nuoyi20231001@scut.edu.cn /duanyan@scut.edu.cn

预约

A. 核磁开放使用时间：

- 9：00-9：30为核磁维护时间，不可预约测试；

- 9：30-12：00， 14：00-17：00， 19：00-23：00为常规谱图测试时间;

- 12：00-14：00， 17：00-19：00，以及过夜23：00-9：00用于时间较长的谱图测试，如碳谱、变温核磁等。

B. 请按预约顺序使用仪器，未预约不得使用。临时预约方式为当天早上9：00开始预约当天24小时内核磁，微信群里预约，按需预约。预约之后在群里发一下预约信息，显示例如：

20230622（年月日）

16:00（时间）

1-李廷骏（刘晓娟）氢谱 6个，30min；

序号-测试人员（课题组负责人）谱类X个，时长；

C. 预约以10min为最小单元，白天时段(9:30-23:00)单次预约不得超过60min;

D. 预约的同时必须在使用时按要求做书面登记，如发现未做书面登记的，一经发现，取消测试资格两周。如需取消预约，必须提前3小时取消。按预约时间计费。

E. 有特殊需求或实验，如变温过夜测试等，需要预先联系管理员。如有紧急情况需占用其他用户时间请自行商量沟通解决。

F. 收费标准:

院内: 白天时段90元/小时;

- 过夜实验（23:00-9:00）费用：300元/次

校内: 白天时段120/小时;

- 过夜实验（23:00-9:00）费用：500元/次

校外:

- 氢谱、氟谱、磷谱：40元/样品；

- 碳谱及其它谱：80元/样品（测试时间小于15分钟；若超过15分钟，按300元/小时；）

- 氘代试剂另外付费。

G. 高温、低温、变温等特殊要求实验，价格另计。

样品和核磁管要求

本仪器仅适用做液体样品要求如下:

- 均相溶液，无悬浮颗粒;

- 样品溶液的高度应在 3.5 -- 5.0 cm 间; 溶液中不能含有 Fe、Cu 等顺磁性离子。

核磁管:自备外径5mm，长度至少需要达到16cm， 外径须与自动进样器上的转子匹配。如果发现核磁管装入转子后还是松动，请更换转子或者核磁管，禁止将松动的核磁管和转子放入进样器。不得使用有下列任何情形的核磁管:

- 外径过粗或过细;

- 自动进样器机械手臂无法抓取或抓取困难;

- 核磁管有刮痕或有裂缝;

- 核磁管弯曲变形及上下粗细不均匀;

- 核磁帽有裂缝或与核磁管不吻合;

- 经超声波清洗或多次使用已出现磨损。

其他事项

- 未经管理员许可不得以任何方式关闭或退出ICON-NMR自动进样器管理软件界面或TOPSPIN软件界面。

- 不得急于从自动进样器上取下刚被机械手取出的核磁管。

- 不得从自动进样器上的转子中直接拔取或插放核磁管。

- 不得从自动进样器上取下他人正在排队待测的样品管，

- 转子应逐一取用，不可一次拿取多个。取下的转子应大头朝下竖立在桌面等平面上。

- 不可倚靠或撞击自动进样器护栏;禁止佩戴任何试验手套进入核磁室。

- 严禁在数据采集期间在核磁管上贴纸条，盖子必须盖紧，若造成纸条和盖子或其他杂物带进探头造成故障；或者由于使用不合格样品管而在仪器探头内发生断裂，造成仪器重大故障(此种情况属人为事故，不在仪器保修合同范围内)，其所属课题组将取消上机操作资格，并负责承担仪器维修费用。

- 核磁仪的强磁场会影响包括协助人体重要生理功能的电子设备，如心脏起搏器等， 严禁心脏起搏器和金属假肢佩戴者进入核磁实验室。

使用人：         	课题组负责人：

日期：