| 设备名称 | 气流粉体分级器 |
| --- | --- |
| 设备型号 | JFC-20F |
| 生产厂家 | 北京航空航天大学粉体技术研究开发北京市重点实验室 |
| 配件 | 机身×1、控制柜×1、空压机×1、料筒×3 |
| 用途 | 主要是使不合格的粉体达到合格粒度要求，例如去除机械粉碎机生产的成品粉粒中过细或过粗的颗粒获得中间窄粒度分布；或者对各种粉体进行各粒度区间的精确分级，获得不同粒度区间大小的粉体。广泛用于水泥及其辅助性胶凝材料、电池粉、复印粉、钕铁硼等工业领域。 |
| 选粉机的操作规程 开启选粉机的顺序： - 打开选粉机控制柜 2.打开总电源开关 3.打开分级器按钮，并调节分级器的转速（切勿反转） - 待分级器转速稳定后，打开鼓风机和引风机开关 - 打开空气压缩机开关 - 打开下料器开关 关闭选粉机顺序： - 关闭下料器开关 - 关闭空气压缩机开关 - 关闭鼓风机和引风机开关 - 关闭分级器转速调节器（stop），关闭分级器按钮 - 关闭总电源开关 - 关闭选粉机控制柜 注意事项： - 如果选粉机出现异常，要立即关闭选粉机 2.选粉机正常使用时，人不得离开 3.经常检查下料器，确定正常下料 4.至少每隔半天将空压机放水一次 5.至少每隔一天清理布袋收尘器一次 6.更换待选物料时，需清理选粉机 7.定期检查空压机内部润滑油并按要求更换 |  |