华南理工大学消防安全管理规定

第一章总则

第一条为加强对学校的消防管理，防止火灾危害，保护教职员工、学生的生命和财产的安全，根据《中华人民共和国消防法》，结合学校具体情况，特制定本规定。

第二条凡学校所属的各院系、各单位均须依照本规定实行“预防为主，防消结合”的消防工作方针，搞好本单位的防火安全工作。

第三条学校保卫处是学校防火安全工作的主管部门，负有监督、检查各院系、各单位防火安全工作，消除各种火险隐患的责任。

第二章组织和职责

第四条各院系、各单位本着“谁主管，谁负责”的精神，确定一名行政领导为本单位的防火负责人，建立逐级防火责任制度，组成各专业、教研室、车间、科室负责人参加的防火领导小组，各实验室、班组设安全员。

第五条各院系、各单位防火领导小组在校保卫处消防安全管理科指导下开展工作。其职责是：

1. 对群众进行经常性的防火安全教育工作。

2. 结合本单位的具体情况建立和完善各项安全责任制度。

3. 对本单位进行经常性的防火安全检查，对发现的火险隐患和一些违章现象及时消除和制止，对暂时难以消除的火险隐患必须采取应急措施确保安全并向保卫处消防安全管理科报告。

4. 建立本单位的防火档案，确定防火重点部位，制定灭火方案。

5. 定期进行防火知识的宣传和灭火技能训练，要求每个工作人员必须做到“四知”：知火警电话；知重点部位；知消防水源位置；知消防器械使用方法。

6. 加强对值班人员的管理，要求值班人员身体健康，掌握一定的灭火技能，对本单位聘任的老、弱、病值班人员应及时更换。

7. 对本单位内部的消防设施、自动报警设备要有专人负责维护和管理。

第三章电器防火

第六条学校动力和照明用电都必须由持上岗证的电工施工，否则，发生火灾由安装人员负责。动力用电必须配有电闸箱，电闸箱盘面要用耐火材料或铁皮铺设，室外要有防雨设备，配电盘、电闸下不准存放可燃物品。

第七条不准随意乱接乱拉电源线，不得超负荷用电。

第八条严禁使用金属丝线代替保险丝。

第九条电线穿过墙壁、楼板、靠近金属物体或两线交叉时必须装有绝缘套管。

第十条电线接头要牢固可靠，只有电荷载的电线不准捆结、扭接和打折扣。

第十一条要经常检修使用的空调器，以防电容器耐压值不够、受潮、电压过高被击穿造成空调器起火。使用空调时应做到：

1. 空调器应有接地线，采用三脚插头的空调器不应用两脚插头。

2. 空调器周围不得堆放易燃物品，窗帘不能搭在空调器上。

3. 定期检查空调器的电器元件，保证安全运行。

第十二条焊工必须经过专门培训，掌握焊割安全技术，并经过考试合格后，方准独立操作。

第十三条使用电焊时，因焊接、切割时的电弧、火焰温度高，辐射热强，有大量的溶渣和火星四处飞溅，必须有专人看护并远离可燃物，严禁在储存易燃物品的地方和各种库房附近进行焊接。

第十四条安装和修理电气设备，必须由电工进行。新设、增设的电气设备，要经主管部门检查合格后，方能通电使用。

第十五条电器设备结束工作时，一定要切断电源后方可离去。

第十六条电器设备和线路应经常检查，发现可能引起火花、短路、发热和绝缘破损、老化等情况的必须进行修理，不准冒险运行。

第十七条除科研、生产必需外，严禁单位和个人使用电炉子。

第四章实验室防火

第十八条各类实验室应按防火规范配齐消防器材。

第十九条有易燃、易爆蒸气和可燃气体散逸的实验室，其电气设备必须符合防爆要求。

第二十条实验室内使用的易燃、易爆化学危险物品应随用随领，不宜在实验室存放，必须备用的化学危险物品，应有专人负责，但存放不得超过每间房5公斤。

第二十一条要建立健全蒸馏、回收、萃取、电解等各种化学实验室操作规程。

第二十二条计算机房及存有高精密仪器的实验室内严禁存放易燃易爆物品。

第二十三条实验室用电应指定专人负责，人走断电，实验室使用的电冰箱内不能存放易燃易爆药品。必须存放的，应将药品封严，以防散逸，以防冰箱启动时打火造成事故。冰箱应放在通风处，严禁在冰箱后面堆放杂物。

第二十四条实验室、微机房、库房不能兼作修理间，使用电烙铁时，应配有支架，人走断电。

第二十五条严禁在化学实验室用明火直接加温各种易燃药品。

第二十六条实验室使用的各种气体钢瓶，应加保险胶圈并用绳锁相对稳定，要远离火、电和其它热源，放置在阴凉或空气流通的地方。

第五章图书馆、仓库防火

第二十七条图书馆、档案室、资料室是收藏各类图书报刊和档案等可燃物资的地方，是防火重地，必须建立防火安全制度，严禁在馆（室）内明火、吸烟。

第二十八条书架、档案架应用非燃烧材料制成，单面书架可贴墙安放，双面书架可独立安放，书架间距不得小于0．8m，书架通道不得小于1m，贴墙通道为0．5－0．6m。

第二十九条图书馆、档案室、资料室电气线路应用铜芯线，外加金属套管保护，照明灯距书的距离不得小于0．5M。  日光灯镇流器必须反吊安装。不准用碘钨灯照明，不准乱接乱拉电线，严禁超负荷用电。

第三十条图书馆每天闭馆前要对书库、阅览室等处认真进行检查，确实无隐患后方可离开。值班人员应认真负责。馆内严禁留宿非值班人员。

第三十一条图书馆、资料室和书库通道，必须保持畅通，不准在通道和安全出口处存放物品，并设立安全通道标志。

第三十二条化学易燃易爆物品库房，必须采用防爆型的照明装置，不准使用普通式开关，库内不准吸烟，不能将打火机、火柴等火种带入库内，出库时拉闸断电。

第三十三条一般仓库内严禁住人，库区内严禁使用电炉、煤油炉、酒精炉等明火设备，不准带小孩进库。

第三十四条仓库必须备足消防器材和灭火工具且不得锁在库内，仓库工作人员必须会使用各种灭火器。

第三十五条库内物资必须分类、分堆储存，堆与堆之间不得小于0．8m，主要通道不小于l.2m，不得超量存放，库区周围不准堆放可燃物，秋季杂草、落叶要及时清除。

第六章工厂、后勤防火

第三十六条木工车间内严禁吸烟和明火作业。每天必须清除工作间内的创花、木屑、锯末等可燃物，集中放在安全地点。

第三十七条木工车间内的木料、成品、半成品要摆放整齐，保证防火道路畅通。

第三十八条印刷业原料均是可燃物品，印刷工作人员必须严格遵守防火安全规定，不得玩忽职守。

第三十九条印刷车间变压器、电气开关应装在配电箱内，电气线路要穿管，室内不准用大功率白炽灯照明，不得超过100W，与纸张留有安全距离。

第四十条废纸及纸毛必须有专门安全地点存放，各车间在下班前必须把废纸清扫干净，裁切时纸脚不准堆放在机器和电动机附近。

第四十一条吸烟必须到吸烟室，严禁在生产岗位上吸烟。对火、电源严加管理，必须有专人负责。

第四十二条食堂是动用明火较多、人员较集中的地方，全体职工必须遵守防火的有关规定。

第四十三条厨房内必须设排烟、通风设备，锅灶和炉的附近不准堆放可燃物。工作结束时，工作人员要切断电源、气源、火源后方可离开。

第四十四条汽车司机要认真遵守有关防火安全规定，车库内不准存放易燃和可燃性物品和其它东西，汽车进库后车头应朝外，库内严禁明火和吸烟。

第四十五条修理车间内严禁明火作业，电气焊接应专设房间，照明应使用低压灯。用汽油刷洗汽缸体时，应切断电源油箱，未经清洗，不得焊接。

第四十六条汽车油路发生故障时，严禁往汽化器直接供油行驶。

第四十七条校煤气库、油库、危险品库必须建立健全防火责任制度，根据“谁主管，谁负责”的原则，指定专人负责。库内必须配备足够的消防器材，专人负责，专人保养，三库上岗人员必须持有消防培训合格证书才能上岗。

第四十八条秋冬季节，风高物燥，严禁乱烧杂草、落叶、垃圾。

第四十九条建筑工地、修建工地临时动火，必须经保卫处消防安全管理科检查合格后发给动火许可证，方可动火，并有专人负责。

第五十条新建、扩建、改建、临时搭建工程及施工占用道路、断开路面，必须经保卫处消防安全管理科审核。

第七章公共娱乐场所、办公室、教室防火

第五十一条校内影视馆、舞厅、招待所，应设安全出口，并设有应急灯和明显标志，电气设备有专人负责，灭火器材应配备充足并有专人管理。对不具备安全使用条件的，责令其停止使用。

第五十二条几个单位共用一栋楼办公的，应成立联防共管委员会，不得私自隔断将楼道堵塞，楼道内严禁堆放杂物。

第五十三条严禁在公共教室内使用明火，不得在垃圾道口处烧废纸及杂物。

第八章消防设施、器材的管理

第五十四条学校的地下消防栓要有明显标志，严禁埋压、圈占。

第五十五条各单位的消防器材和灭火工具，要放在明显、通风的地方，注意防潮，每件消防器材和灭火工具要有专人负责保管，不得丢失、损坏。

第五十六条各单位的消防器材和灭火工具要定期进行检查，发现失灵、失效、破损的要及时报废、更换或修理。

第五十七条要爱护消防器材和灭火工具，不得挪用或占用，无故损坏者要按价赔偿。

第九章附则

第五十八条对违反本规定的单位和个人将参照《广东省实施<中华人民共和国消防法>的办法》，进行处罚。

第五十九条对在消防工作中作出贡献或有显著成绩的单位及个人，保卫处将报请学校给予表彰奖励。

第六十条本规定未尽事宜由保卫处消防安全管理科负责解释。

第六十一条本规定自2000年7月14日起施行。华南理工大学学生宿舍防火管理办法

第一条为了加强学生宿舍防火工作，保障学生生命财产安全，根据《华南理工大学消防安全管理规定》制定本办法。

第二条学生宿舍防火工作，坚持“预防为主，防消结合”的方针，依靠全体学生做好火灾的预防和自救工作。

第三条学生宿舍防火工作实行宿舍管理员、宿舍值班员、学生宿舍室长负责制，学校保卫处消防交通安全管理科监督实施。

第四条消防交通安全管理科组织学生宿舍防火工作，其职责是：

1. 宣传消防法律、法规、规章和防火安全知识；

2. 制定防火制度；

3. 掌握学生宿舍防火情况；

4. 指导学生工作处、学生宿舍管理办公室和学生宿舍管理员、宿舍值班员、宿舍室长开展经常性的防火工作；

5. 定期组织防火安全检查；

6. 领导学生义务消防队组织，指导学生宿舍进行扑救初期火灾和安全疏散演练。

第五条学生工作处、学生宿舍管理办公室、学生宿舍管理员负责学生宿舍的日常防火工作，其职责是：

1. 制定防火公约，督促全体学生遵守；

2. 对学生进行经常性的防火安全教育；

3. 组织学生开展防火检查，督促学生宿舍整改火险隐患；

4. 定期向学校消防管理部门反映学生宿舍防火工作情况；

5. 组织学生扑救初期火灾，协助维护火场秩序。

第六条学生所在的院（系），应当积极支持学校消防管理部门和学生工作处及学生宿舍管理办公室做好学生宿舍防火工作。

第七条学校房管、供电部门应当指定专人配合学校消防管理部门和学生工作处、学生宿舍管理办公室进行学生宿舍防火管理工作，协助采取措施加强学生宿舍防火工作。

第八条学生宿舍消防设施、器材的维修、保养和更换：

1. 各学生宿舍内的消防栓、消防水带、消防水枪、各类灭火器材均属宿舍消防设施；

2. 学生宿舍内的消防设施配备维修、保养、更换由学校统一拨发消防经费；

3. 学生宿舍内的消防设施因人为损坏，修复、更换所需经费由损坏者负责；

4. 严禁非消防用途使用宿舍内消防设施。

第九条全体学生应自觉接受学校消防、房管、供电等部门和学生工作处、学生宿舍管理办公室的管理，并遵守下列防火事项：

1. 遵守电器安全使用规定，不得超负荷用电，不得乱接乱拉电源线，严禁使用电炉及安装不合格的保险丝、片；

2. 不得在宿舍内堆放易燃易爆物品（如汽油、酒精、香蕉水等）；

3. 不得卧床吸烟；

4. 楼梯、走道和天台门等部位应当保持畅通无阻，不得擅自封闭，不得堆放物品，存放自行车、摩托车；

5. 消防设施、器材不得挪作他用，严防损失、丢失；

6. 学习消防知识，掌握简易的灭火方法，发生火灾及时打“119”报警电话，并积极扑救；

7. 发现他人违章用火、用电或损坏消防设施及器材的行为，要及时劝阻、制止，并向学校有关部门报告。

第十条凡违反本办法的将根据有关法律、法规、规章的规定予以处罚并视情节轻重给予行政处分。

第十一条本办法自公布之日起实施。

第十二条本办法由保卫处负责解释。

二○○一年十一月