结构实验室安全注意事项

欢迎您来到结构实验室。为了实验工作的顺利进行，为了国家财产和个人人身安全，请进入到本实验室进行试验工作的人员仔细阅读以下注意事项：

- 结构试验

- 认真、仔细审核试验方案中实验装置可能出现的各种安全隐患情况，分析构件可能发生的破坏形式，做好安全预防措施。

- 对于荷载较大的构件破坏性试验，必须有实验室工作人员在场，做好安全防范措施，隔离试验区域，清理现场非试验人员。

- 注意检查结构反力架的固定是否可靠，摆放是否安全。

- 吊车使用

- 大型、重型构件的吊运必须由实验室工作人员操作。

- 严禁在吊运重物下方和吊运所经路线中有人员通过。

- 仔细检查吊扣是否安全，吊绳是否有损坏，重物是否在吊绳的安全荷载范围内。

- 消防安全

- 烧焊与气割作业时应首先清理现场可燃、易燃物品，尤其注意是否有油污存在，在现场附近准备好灭火器。

- 氧气、乙炔等危险物品应存放在专用保管室内，注意检查阀门安全。

- 定期检查灭火器是否在有效期内，及时更换失效的灭火器。

- 电器安全

- 在试验机上安装试件完毕，或试验完毕后必须关闭试验机主机电源。

- 电气线路的改装必须有专业人士进行，注意检查开关、电线安全。

- 下班前巡查空调、风扇、试验机和吊车是否关闭了电源。

- 灭火器

- 本实验室常备灭火器为手提储压式（ABC）干粉灭火.

- 适用范围：普通的固体材料火、可燃气体火、气体和液体火。

- 使用方法：将翻转摇动数次，拉出保险销，不可倒置使用，对准火焰根部压下火把。

土木与交通学院结构实验室    2010年6月