测量流程

- 进行测量前的检查：检查外围设备以及本以前有无损坏

- 连接电源线：先确认仪器的电源处于关闭状态，然后将电源电压一致的电源线连接到电源输入口上，最后将电源线的插头插进插座

- 接通电源

- 在测量端子上连接9263SMD测试夹具

- 将测量模式设为LCR模式

- 将测量参数设置为自己所需参数

- 设置测量条件：按下SET键，选择BASIC标签的项目进行设置

- 接通一起的电源并经过60分之后，进行补偿

- 按下ADJ键

- 设置电缆长度（1m）

- 将9263SMD测试夹具置于开路状态后，进行开路补偿

- 将9263SMD测试夹具置于短路状态后，进行短路补偿

- 将测试物连接到9263SMD测试夹具上

- 可直接查看测量结果