
华南理工大学五山校区2025-2028年学生宿舍维修
项目（第三批次）房屋检测鉴定技术服务合同
甲方：华南理工大学

乙方：            
根据《中华人民共和国民法典》、《广东省建设工程质量检测管理实施细则》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同，供双方互相监督，共同信守。

一、项目概况及工作内容

1.工程名称: 华南理工大学五山校区2025-2028年学生宿舍维修项目（第三批次）房屋检测鉴定技术服务
2.项目地点: 华南理工大学五山校区
3.工作内容:对于单体（东六、西一、西四、西十、西十五、西十六、西十七、西十八、西二十）在改造前需要按照《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）做结构安全鉴定，应包含安全性鉴定和抗震鉴定，需探明的主要包括但不限于以下内容：
a.需查明是否有建筑物原有图纸文件资料，如岩土工程勘察报告、设计计算书、建筑结构图纸等。

b.若无相关图纸资料，需对结构基本情况进行勘查：①结构布置及结构形式（包括对建筑物整体承重结构的结构布置以及轴线尺寸进行检查和分析，研究建筑物整体结构布置的受力特点，其中屋架结构的受力特点应详细检查和分析）；②结构构件细部尺寸（梁、板、柱、墙、基础、屋架等，采用钢卷尺对各层主要受力构件的截面尺寸进行抽样检查）；③结构构件配筋情况（梁、柱纵筋及箍筋，板钢筋、基础钢筋等，采用钢筋定位检测仪对结构各层柱、梁、板的钢筋配置进行抽样检测，内容包括钢筋直径、数量及间距等，同时凿开部分混凝土柱、梁、板的保护层，采用游标卡尺测量钢筋直径）；④结构材料强度等级（梁、板、柱、基础混凝土等级，墙体、砂浆强度等级等，其中混凝土强度采用钻芯法检测，作为确定混凝土强度等级取值的依据；墙体砂浆抗压强度采用贯入式砂浆强度检测仪用贯入法抽检；墙体烧结普通砖抗压强度采用回弹仪用回弹法抽检）。
c.结构使用条件调查核实：①结构上的荷载（包括调查结构上实际作用的荷载及拟新增荷载）；②建筑物内外环境等（包括检查结构构件在使用过程中的风化情况，如清水砖墙可能存在的风化现象、风化范围、风化深度，木屋架的糟朽、白蚁情况及木材种类等）。

d.建筑地基基础情况检查：①场地类别与地基土（包括土层分布及下卧层情况）；②地基稳定性；③地基变形（包括建筑物主要转角部位在两个互相垂直的轴线方向的最大水平位移值、最大倾斜率采用经纬仪测量，首层室内外地面的沉降（沉陷）情况及沉降范围、深度的测量）；④评估地基承载力的原位测试及室内物理力学性质试验（包括在具有代表性的位置开挖检测基础形式、基础布置、基础尺寸和钢筋布置情况，沿建筑物外周布置勘探点，探明场地和地基的稳定性、地层结构、持力层、下卧层的工程特性，确定地基承载力，进行场地和地基的地震效应评价）。
e.承重结构检查：①结构构件及其连接工作情况（包括检查各构件的外观质量，混凝土碳化深度检测采用浓度为 1% 酚酞酒精溶液和深度测量工具，木构件的糟朽、白蚁情况等）；②结构支承工作情况（包括检查室内外地坪、雨蓬、挑檐、门窗过梁等围护结构构件的使用状况以及屋面防水状况，观察是否存在开裂或损坏）；③建筑物的裂缝分布（包括对混凝土梁、板、柱及砖墙存在的裂缝分布、长度、宽度及开展情况进行测量、绘制并拍摄图片）；④结构整体性（包括结合结构布置及受力特点分析，评估结构整体工作性能）；⑤建筑物侧向位移（包括基础转动）和局部变形（包括对所有墙体（含承重与非承重墙）的倾斜度进行测量并分析倾斜原因，检查建筑物中各类结构构件在使用过程中的变形状况，采用钢卷尺、激光测距仪等测量变形）。同时，根据现场检测结果和抗震措施核查情况，按相关鉴定标准评估该建筑物的抗震性能（按 A 类建筑（后续使用年限 30 年）进行，允许采用折减的地震作用进行抗震承载力和变形验算，允许采用现行标准调低的要求进行抗震措施的核查，但不应低于原建造时的抗震设计要求），并提供处理建议；建筑的可靠性鉴定应在调查结构上实际作用的荷载及拟新增荷载的基础上，按现行规范与标准的规定进行验算，编制该建筑物的可靠性鉴定报告和抗震鉴定报告（报告有效期不少于 2 年），并提供加固处理建议。

f.取样完成后须清理现场，对取样部位进行原样恢复。清理程度和恢复状态须达到甲方要求，否则根据实际情况酌情扣除相应鉴定费。
二、工作要求：
必须符合国家、广东省、广州市有关规范规程和规定的要求及设计要求。服务范围除工程检测、试验工作外，还包括：
1.根据设计文件、相关规范和甲方要求，结合项目实际情况，编制检测方案，并确保检测方案符合有关规范要求，保证技术成果能够通过相关部门认可，确保不因检测工作影响项目的建设进度和竣工验收；
2.在检测任务结束后配合相关施工单位、监理单位、设计单位工作，确保检测工作满足项目进度需求,乙方已在投标报价中综合考虑了该项配合工作费用。
3.如果因项目验收需要，按规范和经批准的检测方案，经甲方确认需增加的项目，乙方也具备相应资质，乙方不得以任何原因拒绝为甲方提供检测，并按要求出具符合验收要求的检测报告。乙方检测资质不能涵盖的项目报甲方批准后由乙方委托具有相应资质的单位实施，并取得相应管理部门的确认。
4.检测设备要求
用于完成检测的仪器、设备和材料由乙方自行运输，存管。仪器、设备和材料应有产品出厂合格证，检定/校准证书，同时符合相关技术标准和检定要求。

三、执行的技术规范及标准
本项目需严格执行国家规范、行业标准，主要技术规范及标准有（包括但不限于如下，相关规范如有新版，则按新版执行）：
1.《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）；
2.《建设工程质量检测管理办法》(住房和城乡建设部令第57号)；
3.《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)；
4.《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ 52-2006）；

5.《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）；

6.《工业建筑可靠性鉴定标准》(GB 50144-2019)；

7.《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)；

8.《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

9.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T 384-2016）；

10.《混凝土强度检验评定标准》（GB/T 50107-2010）；

11.《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

12.《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）；

13.《混凝土中钢筋检测技术标准》（JGJ/T 152-2019）；

14.《广州市房屋建筑和市政基础设施工程质量管理办法》(市政府令第167号) ；

15.《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

16.《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）
17.甲方提供的本项目建筑结构设计图等有关建设图纸资料，现场实地勘察的有关数据。 

18.国家和广东省、广州市的其他与本合同检测项目有关的法律、法规、规章、规范及标准。
19.甲方相关管理制度要求等。
四、甲方责任
1.为保障检测工作顺利进行提供必要的协助。
2.指定专人或委托相关单位对乙方现场检测进行旁站式监督，对乙方按要求完成的工程量予以签字确认。
3.按合同要求支付服务报酬给乙方。
五、乙方责任
1.乙方必须按国家有关技术规范和甲方提出的检测要求，向甲方提供按照本合同约定的工程特点、重点、难点所制订的检测工作方案。上述方案经甲方审核确定后执行，甲方以此具体考核乙方的检测工作。如甲方要求乙方对检测工作方案进行调整，乙方必须在收到甲方调整意见之日起1个工作日内完成调整并报甲方审核。
2.保证检验检测公正，方法科学，数据准确，服务及时，保证检测结果报告符合有关规范、规程和地方管理规定，符合甲方的要求。
3.乙方应选派具备相应检测能力的人员作为项目负责人，负责本合同的履行，并跟进检测事宜。
4.在本合同履行过程中，乙方人员应保持相对稳定，以保证检测工作正常进行。乙方可根据工程进展和工作需要等情形调整检测人员，更换项目负责人时应征得甲方同意后方可更换。
5.乙方应在接到甲方检测通知后，及时将检测需做的准备工作通知甲方，以便做好准备。
6.对需要检测的工程实体和材料（试件），乙方应根据工程实际进度进行检测。

7.乙方应组织具有相应检测资格的技术人员、经检定合格的仪器设备按约定的时间进场，按合同要求及国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求按期进行工程检测工作，并在完成相应检测工作后向甲方提交检测报告，检测报告应加盖安全鉴定报告专用章。

8.乙方在检测过程中，发现初步结果异常时，乙方应立即通知甲方；当场无法得出结论而经分析后得出的结果异常时，应在检测结束后2个日历日内通知甲方。
9.若检测数量发生变化，乙方应提前书面告知甲方并取得甲方同意，否则由此增加的工程量（如有）甲方有权不予认可。

10.乙方发现甲方提供的工作条件不符合约定时，应及时通知甲方，超过2个日历日未通知甲方的，视为其对甲方提供的工作条件予以认可。
11. 在现场工作的乙方人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。

12.在检测工作中，由于乙方原因发生安全事故，造成人员人身伤害、检测设备损坏或造成经济损失时，由乙方承担相应的损害赔偿责任。
13.乙方须具有政府有关主管部门颁发的满足合同检测专业要求的资质，并向甲方提供相关资质复印件，以备查。

14.乙方须做好进出场地的准备及清理工作，退场时应确保修复到位，场地干净。
15.乙方须在甲方规定的时间内提交鉴定技术报告。

六、合同金额及支付方式
1.合同总价包干，为      元，大写：      。服务费用计算如下：21792.22㎡×   元/㎡=      元，本服务费用已包含了乙方开展相应检测项目所需的检测费、劳务费、场地清理费、场地复原费、材料费、仪器工具使用费、进退场费、试验费、报告编写费、实物工作收费、技术工作收费、参加相关验收的费用、各项管理费，以及所有因检测应交纳的政府规费、利润、税金等全部费用。
2.本项目鉴定费分两期支付。
第一期鉴定费：在本合同签订生效后，经乙方申请，甲方向乙方支付鉴定费的50％。
第二期鉴定费：乙方提交鉴定报告并申请付款后5个工作日内，甲方支付鉴定费的40%。
第三期鉴定费：该项目施工工程完工后，甲方支付鉴定费的10%。
在收取鉴定费时，乙方应向甲方开具与鉴定费金额一致的增值税普通发票。 
七、工期

本项目鉴定工期为10个日历天，自委托人完整提交鉴定基础资料、鉴定人开始鉴定之日起计。
八、违约责任

1.除非法律、法规规定或本合同约定，任何一方不得擅自解除合同。擅自解除合同属违约行为。于此情形下，违约的一方应向对方支付本合同服务报酬总额的20%作为违约金。若违约一方为乙方，乙方除支付违约金外，还需退还已收取的款项。
2.支付方面的违约责任
甲方不按本合同约定期限付款，每逾期1个日历天，应向乙方支付逾付款项3‰的违约金。此项违约金不超过逾付款项总额的20%。如因财政资金申请拨付审批等非因甲方原因造成的迟延，甲方无须承担违约责任。
3.服务期限方面的违约责任
（1）乙方无正当理由违反本合同约定延期进场的，每迟延进场1个日历日，必须向甲方支付本合同总额3‰的违约金；迟延进场超过10个日历天的，甲方有权解除合同，并有权将本项目另行委托其它检测机构，乙方除应返还已收取的全部款项外，还应向甲方支付本合同总额20%的违约金。
（2）乙方不按本合同约定的期限完成检测工作或提交成果文件，每逾期1个日历天，应向甲方支付本合同总额3‰的违约金。累计逾期10个日历天以上，甲方有权单方面解除合同，并有权将本项目另行委托其它机构，乙方除应返还已收取的全部款项外，还应向甲方支付本合同总额20%的违约金。
（3）乙方在检测过程中，未经甲方同意不得停工，若违反约定停工3个工作日或以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方除应返还已收取的金额，还应向甲方支付本合同总额20%的违约金。造成损失的，乙方负赔偿责任，累计赔偿额不超过本合同总额。
4.服务质量方面的违约责任
（1）乙方提供检测报告内容不完整、描述不详细、结论不准确或不符合国家技术规范、标准、规程，本合同及经甲方审核确定的检测方案等有关要求，乙方必须在甲方要求的时间内无偿给予修正、补充和完善，或免费重新进行检测。造成服务期限延长的，按本条第3.（2）款的约定处理。造成损失的，乙方负赔偿责任，累计赔偿额不超过本合同总额。
（2）若查实乙方人员对不合格楼栋（部位）出具合格检测报告或结论，甲方有权单方解除合同，并要求乙方承担本合同总额20%的违约金，若因此造成甲方损失，乙方还须赔偿相关损失。
5.安全方面的违约责任
由于乙方的检测工作不及时或测量、检测资料不准确而导致事故发生，甲方有权单方解除合同，并要求乙方向甲方支付本合同总额20%的违约金。若因此造成甲方损失，乙方还须赔偿相关损失。
6.分包、转包方面的违约责任
乙方擅自分包或者转包项目的，甲方有权单方部分解除合同或全部解除合同，并要求乙方承担本合同总额20%的违约金，若因此造成甲方损失，乙方还须赔偿相关损失。
7.人员投入方面的违约责任
乙方投入的人员与本合同约定、检测实施方案的承诺不符或未经甲方同意擅自更换的，每更换一次项目负责人，甲方有权扣减本合同总额20%作为违约金。
九、合同争端解决

本合同在实施过程中发生争议，甲方与乙方应及时协商解决；如未能达成一致，可提交有关主管部门调解；协商或调解不成的，按下列第1种方式解决：

　　1.提交 广州 仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他

1.为确保检测结果的公正性，任何一方均不得违规干预检测的结果。
2.双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议。补充协议约定的内容与本合同约定的内容相抵触的，以补充协议约定的内容为准。
3.本合同自双方签字盖章（公章或合同专用章）后生效，至双方履行完合同规定的义务和责任时终止。
4.本合同正本贰份，双方各执一份；副本六份，其中甲方执四份，乙方执二份。本合同正、副本具有同等效力，但当副本与正本的表述不一致时，以正本为准。
（以下无正文）

（本页无正文）

甲方：华南理工大学                        乙方：                        
（盖章）                                  （盖章）
法定代表人：                           法定代表人：
委托代理人：                           委托代理人：
住所：                                 住所： 
邮政编码：510641                       邮政编码： 
联系电话：                             联系电话： 
开户银行：                             开户银行： 
银行账号：                             银行账号：
签订日期：  年   月   日               签订日期：  年  月  日   
