电池防爆柜使用说明

- 电池防爆柜用于危险性电池的日常储存、充电，应专柜专用，不得挪

- 作他用。

- 电池防爆柜应具有漏电保护、通风散热、可在柜体里面充电等功能。

- 电池防爆柜放置地点应远离热源、水源、配电箱，不得占用消防通道，

使用独立电源开关控制。

- 电池防爆柜应落实专人管理，并将管理人员姓名及电话张贴在柜体

- 正面，应上锁避免电池丢失。

- 电池防爆柜应配有电池使用记录本，严格控制使用人员。

- 电池充电过程当中人员不得离场，严格按照电池设计充电时长进行

- 充电，不得过充。

- 电池防爆柜上面应张贴电池台账清单，做到定期（每月）清点并及时

- 更新。

- 如发现电池鼓包、电压严重下降时，不得再继续使用，应单独存在

- 柜体内，并与其他电池保持一定距离，及时报学校回收。

- 如果发现电池冒烟、有异味，应及时切断电源，将电池转移至空旷、

周围没有可燃物的地方，如果发现电池起火，在确保人身安全的情况

下，使用消防灭火器材将火焰彻底扑灭。

- 电池防爆柜旁边应配备灭火器材，制定应急预案，确保发生异常情况

- 时能及时处置。

- 机械与汽车工程学院

- 2023年11月23日