关于实验垃圾的界定说明

各位老师、同学：

现阶段回收公司能回收的实验垃圾有以下几种：沾染化学品的手套、口罩、滴管、针管等实验耗材可以接收（不包含玻璃制品、铁制品）

本次学校回收资质招标招的资质为900-041-49（桶装废液、瓶装原液）、900-047-49（空瓶、实验垃圾），具体如下：

- 通风系统使用到的废活性炭：属于900-39-49（合同暂未涵盖该类别）；

- 含重金属的土壤（含铬、镍、铅等）：可以归属于900-046-49：离子交换装置再生过程中产生的废水处理污泥（环保同意可以用这个类别申请回收，但合同暂未涵盖该类别）；

- 树脂，塑料制品（未沾染化学品）：虽属于实验过程中产生，但是该物品本身并不具有具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的，可以作为生活垃圾处理；

- 制备的锂电等纽扣电池：可以拆解氧化稳定后作为实验垃圾处理，该公司可接收，但是确保已氧化彻底，包装压实；

- 针头：针筒与针头分开搜集，针筒按照实验垃圾回收，针头按照医疗废弃物搜集。我校已与无害化公司签订合同，五山校区将在化玻仓库配备锐器盒统一搜集，后续需要回收的实验室每周五送至化玻仓库并登记（具体时间等通知）；

各个实验室产生的实验垃圾相对固定，大家上报的申报表筛查标准是：

- 非金属、玻璃制品不得按照实验垃圾申报，玻璃制品按照碎玻璃申报；

- 实验室制备的样品需要注明主要成分；

- 实验过程中沾染化学品的实验耗材；

- 未沾染化学品等危险物品、且该物品本身并不具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的不可申报，当做生活垃圾处理；

- 在危险废物名录HW49中未找到对应或者描述相近的危废代码的不属于危废范畴；

- 危险废物名录里面列为豁免的废弃物可以当做生活垃圾处理，无需向环保备案，但应做好记录（名称、处置时间、重量）；

不属于900-041-49、900-047-49类别的废弃物需要重新签订补充协议、变更管理计划才能回收，但会影响现阶段的正常回收，因此，该类废弃物实验室暂时妥善存放，待积压废弃物处置之后再想办法回收。

材料科学与工程学院

2019年6月11日

危险废物名录HW49