数字皮温计资料

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

- 数字皮温计

- 型号

BD-Ⅱ-604

- 简介

BD-II-604数字皮温计主要用于测定人体各部位的皮肤温度，检查人体心理的放松与紧张程度，测定人的情绪波动及性格特征，是心理教学、实验医学研究的仪器，采用高级数字温度计，主要用K（CA）NiCr/NiAl合金热电偶温度传感器采集人体温度变化信号。

- 技术指标

- 测温范围：-50～199.9 ℃，3.5 位液晶显示；

- 温度误差：±（0.2%+1℃），JIS C1602 0.75级；

- 取样率：2.5次/秒；

- 电源：9Ｖ叠层电池。

- 使用方法

- 测温棒插头正确插入表的温度测试插座中。

- 开启电源，通常置0.1°、℃档，显示室温。

- 测温棒的顶端，与要测定的皮肤表面紧密接触，实时显示皮肤温度。

- 安全注意事项

小功率电子产品。