电子握力计（电子握力测试仪）资料

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

- 电子握力计（电子握力测试仪）

- 型号

WCS-100

- 简介

WCS-100型电子握力计（电子握力测试仪）具有测量准确、质量可靠、操作简捷、读数方便等特点，主要应用于体质测试中握力数据的测量，面向体育、医卫、劳动、学校、科研等单位开展全民健身活动使用。

- 技术参数

- 量程：1-99.9kg

- 分度：0.1kg

- 显示：3位液晶显示器；显示握力峰值

- 精度：1%F.S

- 电压：4节5号电池/直流电源供电

- 使用方法

- 取下电池盖板，安装9V叠层电池，按正负极接牢，然后合上电池盖板，调整好握把距离，准备测量握力。

- 按下开关键开机，释放按键后，仪器显示0.0，即可进入状态。

- 受试者用力握把，此时液晶显示屏上的数据开始刷新显示，直至不再有新的测量峰值出现为止，即可读取测量数据。

- 当显示器显示不为0时，按下清零键即可清除当前测量数据，准备下一次握力测量，注意，在清零时不可施加任何握力，否则，测量数据将会不准。

- 当3分钟无任何操作时，仪器将自动关机。

- 当电池电压低于系统允许值时，显示器有-+欠压指示。

- 当握力数据大于120KGF时，显示器上有过载OVER指示。

- 安全注意事项

小功率电子产品。