照度计资料

华南理工大学设计学院

2021年12月14日

- 照度计

- 型号

泰仕TES-1330A

- 简介

照度计(或称勒克斯计)是一种专门测量光度光亮的仪器。就是测量光照强度(照度)是物体被照明的程度，也即物体表面所得到的光通量与被照面积之比。照度计通常是有硒光电池或硅光电池和微安表组成。

- 产品特性

- 准确度高及反应速度快

- 3 1/2位液晶显示

- 规格参数

| 显示器 | 3 1/2位液晶显示 |
| --- | --- |
| 测量范围 | 20/200/2000/20000 Lux 20000 lux-reading x 10 |
| 过载显示 | Highest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux |
| 准确度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(＜10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (＞10,000 lux) (以色温2856 K标准平面灯校正) |
| 重复测试 | ±2% |
| 温度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取样率 | Approx. 2 times/sec. |
| 操作及储存温湿度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) ＜ 70% R.H. |
| 电源 | one 9V 电池 |
| 光检测器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 电表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用说明书,皮盒,9V电池 |

- 安全注意事项

小功率电子产品。