	成果名称
	发电厂在线吸附式氢气净化器

	联系人
	朱冬生教授

	电话
	020-87114568,020-87114185/87114140-217

	
	
	电子邮件
	cedshzhu@scut.edu.cn

	成果简介
	目前我国电力行业的大型汽轮发电机中多采用氢冷式发电机组。用氢气作为冷却介质有很多优点, 但是氢气湿度对氢冷发电机的影响很大。为解决这一问题，提高发电机安全运行的可靠性，目前氢冷发电机氢气的干燥主要有制冷式和吸附式两种方法。制冷装置技术成熟，但采用的制冷剂均为氟里昂，近年来发现它对环境有较强的破坏作用，而且机械式制冷装置的长期连续运转，故障率高。吸附式干燥是使含水汽氢气通过吸附柱，水份被吸附剂吸附掉而得到干燥的氢气。相比之下，吸附式装置机械转动部件极少，连续运行可靠性高。
华南理工大学与广东省电力局和某发电厂合作，采用双柱交换操作，分别进行氢气干燥操作和吸咐柱变温变压再生；同时该气体净化设备还具备除油、除氧等功能；并结合PLC程序实现在线吸附干燥操作，达到电力部部颁标准DL/T651-1998。该净化器采用新型的密封结构，可确保发电机组安全可靠地运行，对电厂安全操作和用户具有重要的社会、经济效益。
已通过省部级鉴定，整体达到国际先进水平，部分指标达到国际领先水平。核心技术已获发明专利授权，专利号为ZL99116210.2

	应用领域
	本氢气净化器适用于制氢站、氢冷发电机组、冶炼厂制氧站的吸附式氢气干燥，经过调整还可以应用于市场很大的特殊气体的干燥和净化，市场前景广阔。

	应用效果
	国内氢冷式发电机组的干燥装置需求量大，据广东省电力局调查显示全国氢冷式发电机组有400-600台， 再加上配件消耗品，每年30-40台，每台40-60万元，年产值十分可观，预计可达二千万元人民币。

	技术指标
	发电厂在线吸附式氢气净化器主要是以专利技术变温变压再生工艺（专利号ZL99116210.2）取代了封闭式的恒压变温过程，使吸附剂在150~200℃下解吸。在功能上较国内外现有的双塔吸附干燥器，增加了除油、除氧功能。选用PLG 工业可编控制器进行系统的控制，在自动再生方面，采用最新的热传导研究成果电热均匀再生。因而在体积、能效比、除油、除氧和系统的操作稳定可靠性等方面都有较大的突破。 该吸附器高2100mm，长2000mm，宽1100mm。占地面积2.2m2。具体技术指标为

（1）氢气露点满足电力部部颁标准（DL/T651-1998）；
（2) 吸附柱自动在线再生，并设再生过温保护，再生温度150~200℃；
（3）出口氢气含油量小于1mg/Nm3；

	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	2004 2 0095718.5
	变压吸附式氢气干燥装置
	已授权

	
	99116210.2
	吸附式氢气干燥方法及其装置
	已授权

	相关图片
	


























PAGE  
1

