地震模拟振动台实验室安全管理制度

为了保证人身和财产安全，确保教学、科研工作的顺利进行，特制定本安全管理制度。

一、实验室指定专人负责安全工作，具体实施本实验室日常的安全工作，遵循“安全第一”的原则。

二、进入实验室的任何人都必须遵循“安全第一”的原则，严格遵守安全管理制度，并严格执行仪器设备安全操作规程。

三、在试验区内的人员须佩戴安全帽以及穿工作服，不得穿短裤或凉鞋；进行高空危险作业的人员，应由相关负责人对该人员购买保险，方能进行相关操作。

四、需要借用实验室仪器时，应由试验相关人员提前向实验室提出申请并做相应登记，仪器管理人员应对借用人员进行安全使用培训，此后若因借用人员使用不当而造成仪器损坏，应由当事人负责赔偿。

五、现场切割或焊接作业必须由专业人员在规定的区域范围内完成，并用适当方法阻挡火花外溅，特别注意要远离振动台作动器的油管。

六、吊车操作者必须经过专门技术学习培训，考试合格并取得吊车操作证后，方能分别独立操作；工作前认真检查吊车的各部位，吊钩、钢丝绳等是否符合标准；吊运重物时要捆牢，防止倾斜脱落；重物不准从他人头顶通过，重物下严禁站人，重物不准长时间悬停在空中。

七、吊装试件前，应检查振动台台面是否与地面平齐，吊装试件时，地面应有1-2名实验室工作人员协助安装；一般情况下，试件吊装、安装以及一切试验前的准备工作完毕后，才可打开作动器油源；在未允许情况下，禁止在试验区进行切割、焊接或喷漆等作业。

八、为防止试验结构在进行振动台试验后发生倒塌，应结合结构模型的数值模拟结果在试验前设置好适当的侧向维护或阻挡结构，以免倒塌后对实验室硬件设备造成损坏。

九、对试验中可能引起的混凝土掉灰掉渣的情况，应事先在振动台外围铺设相应的五彩布等遮挡，防止混凝土碎块掉进振动台底部。

十、试验完成后，应检查振动台台面是否与地面平齐，相关人员应对试件自行清理，并清理现场环境卫生；试验过程中若出现安全和火灾事故，应第一时间通知实验室负责人或其余相关人员处理，并及时拨打119或120。

十一、试验完毕离开实验室之前，必须关好门窗，切断水源、电源和气源；对于易燃、易爆物品必须存放在指定的安全区域。

十二、凡因未遵守实验室安全管理制度而造成的事故，由当事人负责。