	成果名称
	新型储能家用热泵热水器



	联系人
	朱冬生教授

	电话
	020-87114568,020-87114185/87114140-217

	
	
	电子邮件
	cedshzhu@scut.edu.cn

	成果简介
	本产品和普通热泵热水器及普通热泵的工作原理是完全相同的，都是利用了热力学的第二定律来工作的：以制冷剂为媒介，大气中的热量被蒸发器吸收后，通过压缩机的输送作用，再经过冷凝器向高温环境释放，高温环境所得到的热量为压缩机所消耗功率的3～4倍，和直接电加热热水器相比节电60%~80%。

本产品的冷凝加热器将热量传给相变材料，相变材料发生相变，并以潜热的形式将热量储存起来，用户使用时，相变材料释放潜热，对水加热，用户立即得到50℃左右的热水，单位质量的相变材料的热容量是水的3-4倍，因此，体积是储水箱的1/2～1/3。此外，后者储水箱内水有压力，储水箱是一种承压设备，一般只能做成圆形，相对的前者蓄热装置是无压的，其外形可以做成多种形状，如长方体形等，外观更美观。
该成果2005年深圳高交会上获国际“蓝天奖”项提名奖。

	应用领域
	项目产品适用于家用或中小型公共建筑。

	应用效果
	产品推向市场后，按保守的估计，如果能占到热水器市场份额的0.5％，以2000年的热水器销售量2400万台考虑，即年产12万台，按每台平均6000元考虑（根据目前的原配件价格，生产成本估计在2500左右），创造的产值是72000万元，上缴利税是相当可观的，可见，对国家、企业来说其经济效益都是很明显的。如这12万台以普通的容量为60~80L的电热水器考虑，每台1500W,每天加热1~2小时，则每年耗电6570KWH~13140万KWH,每度电价按0.67元考虑，则花费为4400万元～8800万元，而热泵热水器能节省电量70%以上，也就是能节省3100～6200万元，节省下来的这部分电可用于工业生产的其它方面，又会带来新的效益。仍然以12万台的销售量来分析，其节省的电能折算成标准煤将节省3.7万吨，减少颗粒排放0.28万吨，减少二氧化硫的排放量0.12万吨，二氧化碳5.6吨。另外，按年销售12万台计，将新增就业岗位1000个。

	技术指标
	（1）相变储能热泵热水器可以实现COP值3-5，是普通电热水器耗电的1/3～2/5。

（2）相变储能热泵热水器体积为常规储水型热泵热水器体积的2/3到1/2。



	拥有专利情况
	专利号
	专利名称
	法律状态

	
	200410026453.8
	相变蓄热热泵热水器
	已授权

	
	2003 2 0117176.2
	半螺旋管夹套加热式热泵热水器
	已授权

	
	2003 2 0117175.8
	整体蜂窝状夹套加热式热泵热水器
	已授权

	相关图片
	[image: image1.jpg]





























PAGE  
1

