华南理工大学学生研究计划（SRP）选题申报表

| 项目名称 | 物联网与智慧能源 |  |  | 所属批次 | 2025年SRP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申报人信息 | 姓 名 | 李振豪 | 手 机 | 13168391528 |  |
|  | 职 称 | 实验师 | 邮 箱 | zhhl@scut.edu.cn |  |
| 两年内是否存在指导的大创项目（含校级SRP、省创和国创）中止、放弃或未如期结题的情况 |  |  |  | □是 ☑否 |  |
| 一、项目简介 |  |  |  |  |  |
| 物联网，即“万物相连的互联网”，是在互联网基础上延伸和扩展的网络，它将各种信息传感设备与网络结合起来而形成的一个巨大网络，实现在任何时间、任何地点，人、机、物的互联互通，让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络，实现对物品和过程的智能化感知、识别和管理。 物联网在工业、农业、环境、交通、物流、安保等基础设施领域的应用，有效的推动了这些方面的智能化发展，使得有限的资源更加合理的使用分配，从而提高了行业效率、效益。 智慧能源是指采用具有长期成本效益的方法，利用计算机、电子和先进材料等信息化工具，致力于提高能源利用效率，并尽量减少对环境的影响。智慧能源是近几年兴起的一个比较新的概念。2009年，包括IBM专家队伍在内的国际学术界提出，互联互通的科技将改变整个人类世界的运行方式，涉及数十亿人的工作和生活，因此学术界开始提出要“构建一个更有智慧的地球（SmarterPlanet）”，提出智慧的机场、智慧的银行、智慧的铁路、智慧的城市、智慧的电力、智慧的电网、智慧的能源等理念，并提出通过普遍连接形成所谓“物联网”，通过超级计算机和云计算将“物联网”整合起来，使人类能以更加精细和动态的方式管理生产和生活，从而达到全球的“智慧”状态，最终实现“互联网+物联网=智慧的地球”。因此，智慧能源发挥作用，实现的是信息与电能的双向流动，需要信息技术和能源技术的深度融合。它可以借助信息手段，发现并对能源故障做出反应，快速解决问题，减少经济损失；帮助商业、工业和居民等消费者直观地观察到能源消费的数量与价格，进而选择最适合自己的能源方案；提供彻底的安全性，避免能源质量问题；适应各类设备的耗能需求，适应所有的能源种类和能源储存方式；改进建成系统，以提供更多的能量，或建设少许新的基础设施，花费很少的运行维护成本。智慧能源产业是多种产业复合共建的革命性创新产业，不但具有系统性、安全性、清洁性、经济性等特点，更具有未来潜在的巨大发展空间，是传统能源及其相关产业的升级版。 目前我国已经进入全面数字化发展的新阶段，能源行业在进行着新一轮的变革。5G网络运营商和能源行业各自都伸出了拥抱的双手，推动以 5G 为代表的新兴信息技术与能源行业的深度融合，在智慧能源发展的道路上深度探索。 |  |  |  |  |  |
| 二、研究目的 |  |  |  |  |  |
| - 满足5G电力业务网络切片的安全隔离 针对配网差动保护、配网PMU（Phasor Measurement Unit，相量测量装置）等电网控制类业务，对通信网络的超低时延、超高可靠性的不同需求，结合现有电网的业务原理、标准和原则，研究新型5G智能电网可靠保障技术，构建适用于5G切片模式与电力安全防护规定的，覆盖接入侧、核心网与传输网的全通道电力业务高可靠网络方案，提升电网控制类重要业务接入及承载的可靠性保障水平。 - 满足5G电力业务终端的安全可信接入 结合多类型电力终端的接口及设备参数，创新研制5G智能电网专用终端，具备电力切片安全接入机制，具备符合电力业务标准的防误动、防拒动能力，具备终端及网络故障诊断隔离能力，具备自主可控加密功能和高精度授时功能，实现与各类型电力终端适配及自主可控加密功能。 - 满足电力业务数据的快速、安全的转发 研究基于全栈自主可控的5G网络切片、多层级认证、MEC（Multi-access Edge Computing，多接入边缘计算）数据安全摆渡等安全技术，构建5G终端侧到电力专网主站侧安全接入区的5G安全隔离解决方案，评估撤销或升级改造电力专网安全接入区安全架构设计，以满足电力业务数据快速安全转发。 - 实现对5G安全威胁的及时监测处置 构建适应5G网络特性的安全监测与数据采集能力、实现5G网络安全威胁多维度分析与智能预警能力以及安全编排与自动化响应处置能力，有效应对5G网络功能虚拟化、云化部署以及网络切片等特性和海量物联网终端接入引发的新风险。 |  |  |  |  |  |
| 三、研究内容 |  |  |  |  |  |
| 1. 5G电网差动保护 配网差动保护业务通过比较同一时刻相邻配电柜的电流值，判断输电线路是否正常运行，并能实现故障的快速定位和隔离，以保证配电网的安全、稳定性。差动保护装置对于网络时延及时间同步精度要求很高，以前只有光纤能够满足需求，而敷设光纤成本高、难度大、灵活性低；相较来说，5G无线接入方案更为理想，低时延、高可靠、广覆盖，而且5G基站能够实现微秒级的时间同步，可以满足规模部署差动保护业务的需求。 利用5G通信技术具有高带宽、低时延及安全可靠的特点，为配网差动保护提供了新的实现方式，可在降低成本的投入下，将故障隔离时间从数分钟缩短至几十毫秒，最大程度压减故障停电范围和故障时间。该项技术将显著减少光缆敷设、降低成本投资和外力破坏风险，有效提升供电可靠性。 电网公司不必沿着自己的输电线再额外建设一个专用有线光纤网络，可以利用运营商已有的5G网，通过网络切片技术，按照电网的需求分配相应的网络资源，达到和有线专网同样的应用效果，而且明显降低电力系统的网络投入，有效降低前期投资以及后期运营支出。 2. 5G视频识别 视频识别主要包括前端视频信息的采集及传输、中间的视频检测和后端的分析处理三个环节。视频识别需要前端视频采集摄像机提供清晰稳定的视频信号，视频信号质量将直接影响到视频识别的效果。再通过中间嵌入的智能分析模块，对视频画面进行识别、检测、分析，滤除干扰，对视频画面中的异常情况做目标和轨迹标记。其中智能视频分析模块是基于人工智能和模式识别原理的算法。 智能视频识别系统的功能包括： ① 可以区分人、动物、车辆等各种物体进行侦测和跟踪，每个摄像机可以同时对多种不同的目标进行分别监控。 ② 可接入摄像机、门禁、RFID、智能围栏、GPS、雷达等多种探测设备，并进行分析整合。 ③ 可以设置类似机场围界范围的虚拟范围，实现人和物的物理空间管控。 ④ 根据安全策略（日间/夜间，交通忙时/闲时等）设置保安等级，可在特定区域或全场设置安全级别，并可创建或改变报警区域。 ⑤ 当报警自动联动跳出PTZ摄像机图像窗口时，可采用系统提供的云台、镜头控制图标手动或者自动锁定目标，并且通过声音、邮件、电话、传呼机等发送警报。 ⑥ 可以有效地屏蔽水面的阳光反射、雨雪天气等对系统目标物捕捉的影响。单摄像机场景视频智能分析功能要求能够应对各种灯光和环境因素变化，包括由于阴影、天气、区域的光线变化，以及探照灯、反光和风等引起的变化。 |  |  |  |  |  |
| ⑦ 入侵侦测：能够分辨人体大小的入侵者，而忽略小动物及禽鸟。 ⑧ 计数：一个摄像机上实现在多个感兴趣区域和多个移动方向的计数。 ⑨ 队列管理：能够提供全面的统计图表报告，了解流量、人流/客户转换率、平均轮候时间等等。 ⑩ 异常行为探测：可以区分人员及物品的异常行为。 ⑪ 遗留目标探测：在繁忙拥挤环境下，在一个摄像机场景内探测多个遗留目标，遗留目标物最小可以达到图像尺寸的3%。 ⑫ 盗窃探测：能够在繁忙拥挤环境下，探测遗失物品。 ⑬ 摄像机检查功能：对摄像机不同状态，如断开、聚焦不良、被破坏、移动、没有足够的帧速或由于雾、雨和雪等天气无法侦测等状态进行判断。 3. 智能巡检 该场景适用于输电/变电/配电等环节，利用 5G 高速率、低时延、海量连接、快速移动特性实现巡检终端遥控及数据采集，实现巡检高清视频实时回传及远程控制作业。同时结合无人机和机器人应用，扩大巡检范围，提升巡检效率。巡检终端包含无人机、机器人等多种类型，能够提供多路高清视频图像（百兆级以上）及多元的传感信息（红外、温感、湿感、辐射综合回传能力、百毫秒级远程控制能力），有效扩大巡检范围，实现巡检的智能化。 机器人巡检利用 5G 大带宽高可靠的特性，能够有效地将巡检机器人采集的数据实时的上传至云端，通过云端的各类高级应用同步开展各类应用和分析，进一步提高巡检的效率，丰富巡检的功能。无人机巡检将无人机与控制台接入就近的 5G 基站，在 5G 基站侧部署边缘计算服务，实现视频、图片、控制信息的本地卸载，直接回传至控制台，保障通信时时延在毫秒级。还可利用 5G 高速移动切换的特性，使无人机在相邻基站快速切换时保障业务的连续性，从而扩大巡线范围到数公里范围以外，提升巡线效率。 |  |  |  |  |  |
| 四、创新点与项目特色 |  |  |  |  |  |
| 物联网不仅是一门理论学科，更是一门充满实践的技术。只有通过实践，才能真正深入理解和掌握知识。因此，对于物联网专业的学生来说，积极参与实践项目是非常重要的。 首先，在实践项目中，学生可以将自己所学到的知识联系实际，更快地掌握知识。通过实践，学生们可以更好地理解他们所学的概念、原理和技术，并发现和解决一些挑战和问题。同时，实践还可以使学生们在解决问题时变得更加灵活和创新。 其次，实践项目可以丰富学生的经历，增强他们的就业竞争力。在如今高度竞争的就业市场上，求职者需要提供比别人更多的东西。实践项目是许多用人单位非常看重的一个方面。通过实践项目，学生们可以展示他们的技能和经验，这将对他们的未来职业发展起到至关重要的作用。 |  |  |  |  |  |
| 五、拟解决的问题及预期成果 |  |  |  |  |  |
| 完成物联网应用的基本设计与开发过程并撰写对应报告。 报名参加以下任一大赛： 中国国际大学生创新大赛、挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛、挑战杯大学生创业计划竞赛、大学生节能减排社会实践与科技竞赛、高校电气电子工程创新大赛、中国制冷空调行业大学生科技竞赛。 |  |  |  |  |  |
| 六、项目研究进度安排 |  |  |  |  |  |
| 1、首先在周末或暑假等时间组织学生学习物联网的设计与开发。 2、确定每个人的研究方向并动手实施。 3、中期报告进度 4、学生完成物联网应用的基本设计与开发过程并撰写对应报告。 5、报名参加以下任一大赛： 中国国际大学生创新大赛、挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛、挑战杯大学生创业计划竞赛、大学生节能减排社会实践与科技竞赛、高校电气电子工程创新大赛、中国制冷空调行业大学生科技竞赛。 |  |  |  |  |  |
| 七、对学生的要求 |  |  |  |  |  |
| 动手能力强，对物联网有兴趣；具有VC编程基础。 |  |  |  |  |  |