- 华南理工大学2025-2028年学生宿舍维修项目（第一批次）室内环境检测单位采购需求

- 1、检测服务的规模：华南理工大学2025-2028年学生宿舍维修项目（第一批次）室内环境检测服务共包含西七、西八、西十九三栋学生宿舍。其中西七学生宿舍维修项目，建筑面积为6483㎡；西八学生宿舍维修项目，建筑面积为6483㎡；西十九学生宿舍维修项目，建筑面积为8376㎡。三栋学生宿舍共计523间宿舍。

- 2、检测服务的地点：广州市天河区华南理工大学五山校区内

3、检测内容：室内空气七项（甲醛、氨、TVOC、苯、氡、甲苯、二甲苯）。服务内容包括但不限于取样、检测、分析、报告等。检测房间数量：523×50%=262间。

4、服务期限：

（1）供应商自收到采购人通知进场之日开始，7日历天完成检测工作。

（2）供应商在完成检测采样后，7日历天内出具正式检测报告。

5、质量要求：

（1）按现行《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020、《建筑环境通用规范》GB55016-2021 进行室内环境检测。

（2）检测报告需具备CMA（检验检测机构资质认定）标志。

（3）出具检测报告、上传至“广州市建设工程质量监管综合平台”，并生成可用于工程竣工验收的有效电子报告。

- 6、对报价单位要求：

- （1）具备建设工程质量检测机构资质证书。

- （2）广州市建设工程质量监管综合平台备案。

7、场地移交：西七、西八、西十九学生宿舍。